四台矿科技创新成果申报申请表

编号：

| 成果名称 | ZZS127矿用输送带纵向撕裂图像识别报警装置安装、使用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究起始时间 | 2021年2 月-2021 年 5 月 |  | 申请时间 |  |  | 2021年6月 |
| 完 成 单 位 | 机运一队 |  |  |  |  |  |
| 主要完成人及职务 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 | （签章） |  |  |  |  |  |
| 任务来源 | 口集团公司立项 口矿立项 口单位自立项目 |  |  |  |  |  |
| 成果是否保密 | 否 | 是否已申请专利 |  |  |  |  |
| 成果类别 | 口综采类 口掘进类 口√机电类 口运输类 口一通三防类 口地质防治水 （在对应类别内打√） |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 任勇 | 本人手机号 |  | 15534244366 |  |  |
| 保证此创新为原创，没有抄袭，对煤矿安全生产起到一定作用，没有受过任何表彰奖励！ 主创人签字： |  |  |  |  |  |  |
| 创 新 背 景 | 带式运输是煤矿企业等的主要运输形式，输送带作为带式输送的核心部件，而皮带机保护系统也是保证输送带安全可靠运输的有力保障。 四台矿机运一队所管辖4部强力皮带分别为：主斜井强力皮带、NO1强力皮带、NO2强力皮带、NO3强力皮带，强力皮带总长度共计为10600米。生产运输过程中由于输送带长期工作极易造成冲击疲劳，以及各种外利、外界因素和矿井环境复杂恶劣影响，极易导致胶带发生撕裂故障。并且由于皮带运行速度快，在短时间内就会造成输送带全部撕裂，这样以来给矿井所带来经济损失和安全隐患就更加巨大。同时煤矿现所使用的皮带机撕裂保护通常为重力感压板式和钢丝绳拉线式。这些保护形势都存在着缺陷，若发生皮带撕裂时撕裂缝隙小无重物落下，保护就无法动作，致使事故扩大，损失严重。为避免上述问题的存在导致事故扩大化，经过研究、选型我们选型安装了一套由唐山智诚公司生产的ZZS127矿用输送带纵向撕裂图像识别报警装置。 |  |  |  |  |  |
| 设 计 制 作 | 此套装置基于机器视觉技术，利用结构光的特点，有效地对输送带的纵向撕裂故障进行检测，此套输送带纵撕检测系统主要研究内容包括：视频采集装置结构、图像预处理模块、纵撕检测模块、系统报警模块等。关键技术包括视频采集装置研制、针对运动图像的预处理研究、激光条纹图像的细化处理研究、纵撕分析判断算法研究、系统报警控制逻辑的实现等。 实现目标：根据激光条纹的变化对输送带状态进行智能识别、从而判断输送带是否有纵向撕裂，实现准确、及时报警。 主要技术指标： （1）视频采集帧率不低于40fps； （2）适用胶带宽度：≤2400mm； （3）输送带运行速度：0～9 m/s； （4）可识别最小撕裂宽度：5mm； （5）纵向撕裂识别准确率：99%； （6）工作电压：AC 127V/220V,可承受波动范围75%～110%； （7）工作电流：≤2A；通讯方式：以太网/光纤，通讯距离≤80km； |  |  |  |  |  |
| 使 用 效 果 | 预计经济、社会效益： 社会效益： 矿用输送带纵撕检测系统的安装和应用，可以有效避免皮带纵撕发生的扩大化，减少因撕裂造成的经济损失，避免了皮带岗位工作者的工作风险，大大降低输送带纵撕所造成的严重后果，提高带式输送的安全可靠性，保障安全、稳定的生产运输，同时系统实现智能非接触式远程监测、具有高检测精度和和检测速度快等优点，经济效益、社会效益巨大，具有广阔的应用前景。 经济效益： 在无预警的情况下皮带发生撕裂，可能造成的经济损失预估如下：矿用皮带损失（2000米皮带长度*1800元/米）约360万+生产延误费用（每天生产1万吨煤*300元）约300万元=660万。若部署该系统则可及时避免该损失的发生。 |  |  |  |  |  |
| 推广应用区域 | 煤矿井下原煤胶带运输领域 |  |  |  |  |  |
| 创新领导组办公室意见： |  |  |  |  |  |  |
| 验收专家意见：（明确说明是否通过验收，对通过验收项目说明是否有创新，对未通过验收的项目提出整改或终止建议） 签字: |  |  |  |  |  |  |
| 项目组组长意见： 口矿长特别奖 技术进步奖 口一等奖 口二等奖 口三等奖 技术革新奖 口一等奖 口二等奖 口三等奖 小改小革奖 口一等奖 口二等奖 口三等奖 口四等奖 口五等奖 口金点子奖 口银点子奖 口鼓励奖 签字: |  |  |  |  |  |  |
| 创新领导小组常务副组长意见： 签字: |  |  |  |  |  |  |
| 创新领导组专题会议意见： |  |  |  |  |  |  |