附件1         同煤集团2020年科学技术奖申报书

一、项目基本情况

| 奖 种 | 科技进步 | √ |  | 技术革新 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 四台矿侏罗系14#81220面瓦斯、火灾隐蔽致灾因素研究分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 苗勇 栗鹏刚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要完成单位 | 同煤集团四台矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位意见 (盖 章) |  |  |  |  |  |  | 申报奖励等级 |  | 一 |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目可否公布 |  | 可 |
| 主题词 | 隐蔽致灾因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业分类 | （）采煤掘进；（）地质测量；（√）通风安全；机电（）；（）电力；（）信息化；（）综合（煤化工、新能源、管理等）。备注：在所属专业括号里打（√)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务来源 | A．国家计划 B．部委计划 C．省、市、自治区计划 D．基金资助 E．国际合作 F．其它单位委托 G．自选 H．非职务 I．其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2019.1-2019.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织评价单位 | 同煤集团技术中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价时间 | 2020.4.16 |  |  |  |  | 成果水平 |  | 先进 |  |
| 申报单位 | 联系人 |  | 张兴华 |  |  | 所在部门 |  | 技术中心 |  |
|  | 联系电话 |  | 7087846 |  |  | 移动电话 |  | 13994438173 |  |

二、项目简介

四台矿侏罗系14号煤层上覆有11号、12号煤层采空区，均在采动影响范围内。上覆采空区内积聚大量高浓度有害气体，测定的瓦斯浓度最高7.5%，CO2最高浓度3.6%，且上覆煤层发生过火灾，存在高温点的可能。在负压通风作用下，上覆采空区的有害气体向采场涌出，致使开采工作面有害气体超限。同时，顶板垮落后上覆采空区高氧化残留煤体掉落后极易造成浮煤自燃，上覆采空区的隐蔽致灾因素对开采工作面危害巨大，易造成开采工作面有害气体超限、作业空间低氧、采空区自然发火等事故，特别是近距离采空区的危害更加严重，时刻威胁着工作面安全生产，以上是四台矿存在的主要隐蔽致灾因素。 通过81220工作面火灾、瓦斯危险因素分析及防治技术，在开采前详细了解工作面的火灾隐患与瓦斯赋存，制定出工作面的各项治理方案，并开展前期的准备工作。对已实施方案的效果考查，回采过程中上隅角最大瓦斯浓度为0.45%，14#81220工作面顺利完成回采。

三、主要科技创新

四台矿14#81220工作面从采空区治理入手，对瓦斯和火灾危险因素进行研究分析，保障工作面安全回采。 一、气体监测 （1）工作面上覆采空区监测 在81220工作面进回风巷每隔100m分别向上覆采空区打观测孔，成孔后测试钻孔温度，安设U型水柱计，观测本煤层工作面巷道与上覆采空区压力变化情况和气体变化。当监测到上覆采空区与本煤层工作面压力差增大时，及时采取抽放等措施进行泄压，减小漏风量，降低采空区遗煤自然发火危险性。 81220工作面开采煤层属Ⅰ类容易自燃煤层，应采用人工取样的方式采集工作面巷道、密闭和采空区气体，送至实验室进行气体分析。定期人工采集气样，送至气体化验室进行化验分析，发挥人机互检体系作用。 81220工作面监测点布置在巷道高冒区、工作面回风隅角、回风巷、架间、架后等地点，完善安全监测监控系统，对工作面实施24小时不间断监控。 二、阻化剂灭火 （1）阻化防火工艺 该工作面现配备1台BZ4/15-G型阻化泵，喷洒MgCl2阻化剂。在工作面回采过程中可以根据采空区遗煤情况，对工作面下隅角、架间浮煤和两道两线等重点区域喷洒阻化剂，起到预防自然发火的目的。 （2）阻化系统设备 设计选用BZ4/15-G型煤矿用阻化剂喷射泵，在81220工作面进风顺槽尽量靠近工作面放置平板车，上置阻化剂药箱、阻化泵等，按需浓度15%将工业MgCl2倒入储液箱，用供水管路严格按比例加足清水，配成溶液搅拌均匀后，用专用阻化泵、输液管路、专用雾化器从进风隅角架间送入采空区。 三、均压通风 为均衡该工作面与上覆采空区风压差，减少和杜绝漏风，防止采空区气体产生流动和交换，使采空区断氧窒息惰化，同时防止上覆采空区自然发火和有害气体在负压的作用下，下泄进入该工作面，造成重大安全隐患，对该工作面实施均压通风。 81220工作面稳设四台2×75kW对旋风机，两台2×75kW对旋风机并联运行，另外两台作为备用。 ## 四、漏风封堵 （1）在81220面回采前，组织人员对地面裂隙及小窑井口进行详细全面的排查，发现裂隙及小窑井口封闭不严的情况，及时对地面裂隙及小窑井口进行充填，减少采空区漏风。 （2）在81220面回采期间，尤其是顶板周期（初次）来压后，对81220工作面对应地面裂隙及小窑井口进行了漏风排查。

四、项目详细内容

一、立项原因 四台矿14#81220工作面走向长2096米，倾向185米，平均煤厚1.86米。 81220工作面瓦斯危险因素分析：14#81220工作面绝对瓦斯涌出量3.2m3/min，相对瓦斯涌出量1.2m3/t，工作面瓦斯超限报警值0.8%，瓦斯超限断电值1.2%。根据四台矿以往工作面回采气体收集数据，瓦斯主要来源于上层12#采空区，回采面顶板跨落后与上覆采空区连通，回风流中瓦斯浓度为0.65%，上隅角部位瓦斯浓度可达2-3%。 81220工作面火灾危险因素分析：该工作面煤层上覆12#煤层81220、81001面、12#层高山矿采空区，本煤层与12#层间距平均20m，在开采过程中，该工作面采空区垮落与上覆及邻近采空区贯通，漏风增大，容易引起上覆采空区遗煤自然发火，另外上覆采空区气体容易下泄，对本工作面安全回采造成影响。81220工作面开采14#煤为Ⅰ类容易自燃煤层，采空区遗煤存在自然发火可能性。由于煤柱支撑作用，加之退锚不及时，在两顺槽、开切眼及回撤通道形成漏风通道，煤柱受压片帮形成碎煤堆积，因此存在自然发火隐患。 - 二、研究内容 四台矿14#81220工作面从采空区治理入手，对瓦斯和火灾危险因素进行研究分析，保障工作面安全回采。 1、气体监测 （1）工作面上覆采空区监测 在81220工作面进回风巷每隔100m分别向上覆采空区打观测孔，成孔后测试钻孔温度，安设U型水柱计，观测本煤层工作面巷道与上覆采空区压力变化情况和气体变化。当监测到上覆采空区与本煤层工作面压力差增大时，及时采取抽放等措施进行泄压，减小漏风量，降低采空区遗煤自然发火危险性。 观测孔布置 为了做到对上部采空区进行火灾提前预测预报，在工作面进回风巷向上部采空区打钻孔进行取气分析。12#层采空区观测孔布置在81220工作面进回风巷。如图1所示。 图1 12#层采空区观测孔布置示意图 钻孔倾角70°，钻孔长度13m，钻头直径为Ф94mm，Ф75mm封孔管6m，封孔长度4m，如图2所示。 图2 12#层采空区观测孔结构示意图 （2）工作面气体人工检测及取样分析 81220工作面开采煤层属Ⅰ类容易自燃煤层，应采用人工取样的方式采集工作面巷道、密闭和采空区气体，送至实验室进行气体分析。定期人工采集气样，送至气体化验室进行化验分析，发挥人机互检体系作用。 1）常规监测点 81220工作面监测点布置在巷道高冒区、工作面回风隅角、回风巷、架间、架后等地点。 2）完善安全监测监控系统，对工作面实施24小时不间断监控。 2、阻化剂灭火 （1）阻化防火工艺 该工作面现配备1台BZ4/15-G型阻化泵，喷洒MgCl2阻化剂。在工作面回采过程中可以根据采空区遗煤情况，对工作面下隅角、架间浮煤和两道两线等重点区域喷洒阻化剂，起到预防自然发火的目的。 （2）阻化系统设备 阻化剂喷射泵体积小，重量轻，运输携带方便，尤其井下自然条件较差，设备和人员运行不方便，难以运进较大设备的地点最为合适。该泵可用喷枪直接向残煤喷射阻化剂，又可利用雾化喷头喷雾，还可用于向煤体压注阻化剂。因此，设计选用BZ4/15-G型煤矿用阻化剂喷射泵。 在81220工作面进风顺槽尽量靠近工作面放置平板车，上置阻化剂药箱、阻化泵等，按需浓度15%将工业MgCl2倒入储液箱，用供水管路严格按比例加足清水，配成溶液搅拌均匀后，用专用阻化泵、输液管路、专用雾化器从进风隅角架间送入采空区。 7 8 6 5 4 3 2 工作面 1 进风顺槽 7 回风顺槽 9 采 空 区 图3 气雾阻化系统工艺图 设立雾化点：回采工作面共设2个雾化点，即在工作面端头设2处。阻化剂浓度及喷雾量：根据国内煤矿经验，选择MgC12溶液为阻化剂，浓度15%较为经济合理。 3、均压通风 为均衡该工作面与上覆采空区风压差，减少和杜绝漏风，防止采空区气体产生流动和交换，使采空区断氧窒息惰化，同时防止上覆采空区自然发火和有害气体在负压的作用下，下泄进入该工作面，造成重大安全隐患，对该工作面实施均压通风。 81220工作面稳设四台2×75kW对旋风机，两台2×75kW对旋风机并联运行，另外两台作为备用。 4、漏风封堵 （1）在81220面回采前，组织人员对地面裂隙及小窑井口进行详细全面的排查，发现裂隙及小窑井口封闭不严的情况，及时对地面裂隙及小窑井口进行充填，减少采空区漏风。 （2）在81220面回采期间，尤其是顶板周期（初次）来压后，对81220工作面对应地面裂隙及小窑井口进行了漏风排查。 - 三、创新点 14#81220工作面从采空区治理入手，对瓦斯和火灾危险因素进行研究分析。通过工作面上覆采空区监测，工作面气体人工检测及取样分析，工作面安全监测监控系统，对工作面瓦斯涌出情况进行分析，当监测到上覆采空区与本煤层工作面压力差增大时，及时采取抽放等措施进行泄压。 通过工作面建立气雾阻化系统，喷洒阻化剂，工作面采用均压通风系统，对地面裂隙及小窑井口进行充填，均衡该工作面与上覆采空区风压差，减少和杜绝漏风，防止采空区气体产生流动和交换，使采空区断氧窒息惰化，解决81220工作面回采期间防灭火问题。 - 四、应用情况及经济社会效益 四台矿14#81220工作面瓦斯、火灾隐患排查及危险因素研究分析，一方面掌握了均压面回采期间瓦斯涌出量，从而减少瓦斯隐患，是保证矿井安全生产的一项预防性措施。气雾阻化剂和均压系统的应用，解决了工作面防灭火问题，保证了井下工作面的安全回采，确保了回采煤量，增加了经济效益。另一方面对采空区火灾治理积累了宝贵的经验，为矿井今后的防灭火工作起到指导作用。

五、申请、获得专利情况表

| 国别 | 申请号 | 专利号 | 专利名称 |
| --- | --- | --- | --- |

- 项目主要完成人员

| - 序号 | - 姓名 | - 性别 | - 文化程度 | - 技术职称 | - 工作单位 | - 对成果创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 苗 勇 | - 男 | - 本科 | - 工程师 | - 四台矿通风区 | - 组织实施 |
|  | - 栗鹏刚 | - 男 | - 本科 | - 工程师 | - 四台矿通风区 | - 组织实施 |